БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ ПРИ ТОПКЕ ПЕЧИ!

      С наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода в Бурятии  участились случаи  возгораний по причине нарушения правил устройства и эксплуатации отопительных печей. 
      В связи с этим 18-й Курумканский отряд ГПС РБ НАПОМИНАЕТ жителям нашего района о важности соблюдения правил пожарной безопасности:

- не оставляйте топящиеся печи без присмотра и не поручайте надзор за ними малолетним детям!

- пол из сгораемых материалов под топочной дверкой должен быть защищен металлическим предтопочным листом размером не менее 0,5х0,7 м;
- на предтопочном листе нельзя располагать топливо и другие горючие вещества и материалы;
- подходы к печи со стороны топочной дверки должны быть свободными. Мебель должна находиться на расстоянии не ближе 70 сантиметров от печи, а от топочных отверстий – не менее чем на 125 сантиметров;

- не применяйте для розжига печей и каминов бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие вещества;

- не топите углем, коксом, и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- не растапливайте печь дровами, по длине не вмещающимися в топку.

Следует помнить, что топка печи в течение длительного времени приводит к перекалу отдельных её частей. Поэтому рекомендуется её топить не чаще 2-3 раза в день по 1-1,5 часа. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена. Поверхности печей и дымовых труб должны систематически очищаться от пыли и других горючих отложений. Шлак и золу необходимо удалять в специально отведенное для них безопасное место и заливать их водой. Во избежание образования трещин в кладке, прочищайте дымоход от скапливающейся в нём сажи не реже 1 раза в три месяца, периодически проверяйте дымоходы на наличие в них тяги.

Будьте бдительны! Соблюдение этих правил позволит предотвратить несчастье. Если произошел пожар, незамедлительно сообщите об этом по телефону «101» или «112»!

Инструктор противопожарной профилактики

18-го Курумканского отряда ГПС РБ Ж.Х.Эрдыниева